7 ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1 Шкідливі та небезпечні фактори в роботі користувача ПК.

На працюючого на ПК постійно або періодично діють наступні небезпечні і шкідливі чинники:

- забруднення повітря шкідливими речовинами, пилом, мікроорганізмами;

- невідповідність нормам параметрів мікроклімату;

- виникнення на екрані монітора статистичних зарядів, що примушують частинки пилу рухатися до найближчого заземленого предмету, часто ним виявляється обличчя оператора;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень статистичної електрики при неправильно запроектованій робочій зоні;

- небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може пройти через тіло людини;

- широкий спектр випромінювання від монітора, який включає рентгенівську, ультрафіолетову і інфрачервону області, а також широкий діапазон електромагнітного випромінювання інших частот;

- підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- монотонність праці;

- нервово-психічні навантаження;

- нервово-емоційні стресові навантаження;

- небезпека виникнення пожежі.

Освітлення робочої зони приміщення:

При роботі на ПК органи зору користувача витримують велике навантаження з одночасним постійним напруженим характером праці, що приводить до порушення функціонального стану зорового аналізатора і центральної нервової системи.

Порушення функціонального стану зорового аналізатора виявляється в зниженні гостроти зору, стійкості ясного бачення, електричної чутливості.

Причинами порушення функціонального стану зорового аналізатора є:

- постійна переадаптація органів зору в умовах наявності у полі зору об'єкту розрізнення і фону різної яскравості;

- недостатня чіткість і контрастність зображення на екрані;

- постійні мигтіння яскравості;

- наявність яскравих плям на клавіатурі і екрані за рахунок віддзеркалення світлового потоку;

- велика різниця між яскравістю робочої поверхні і яскравістю навколишніх предметів;

- невисока якість інформації на папері;

- нерівномірна і недостатня освітленість на робочому місці.

Особливостями сприйняття інформації з екрану монітора органами зору користувача ПК:

- екран монітора є джерелом світла, на який в процесі роботи безпосередньо направлені органи зору користувача, що вводить оператора в інший психофізіологічний стан;

- прихильність уваги користувача до екрану монітора є причиною тривалості нерухомості очних і внутрішньоочних м'язів, що приводить до їх ослаблення;

- тривала і підвищена зосередженість органом зору приводить до великих навантажень, а отже, до стомлення органів зору, сприяє виникненню головного болю і роздратованості, нервової напруги і стресу;

- тривала прихильність уваги користувача до екрану монітора створює дискомфортне сприйняття інформації, на відміну від читання звичної друкарської інформації;

- інформація на екрані монітора періодично обновляється в процесі сканування електронного променю по поверхні екрану і при низькій частоті відбувається мерехтіння зображення, на відміну від незмінної інформації на папері.

7.2 Методи зниження шкідливих та небезпечних факторів в роботі користувача ПК

Зниження шуму, що створюється на робочому місці внутрішніми джерелами, а також шуму, що проникають ззовні.

Зниження шуму в джерелі випромінювання можна забезпечити застосуванням пружних прокладок між підставою машини, приладу і опорною поверхнею. Як прокладки використовуються гума, пробка, різної конструкції амортизатори.

На робочих місцях операторів повинні забезпечуватися оптимальні параметри мікроклімату, рівень освітленості не менше 400лк і рівень шуму не більше 50 дб що повинне забезпечуватися правильно спроектованою системою штучного освітлення і звукоізолюючими корпусами устаткування. Кондиціювання слід передбачати для забезпечення нормальної чистоти і метеорологічних умов повітря в обслуговуваній або робочій зоні приміщення або окремих його ділянках.

Однією з необхідних умов високопродуктивної праці є забезпечення нормальних метеорологічних умов і чистоти повітря в робочій зоні.

Метеорологічні умови (мікроклімат) визначаються діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості, швидкості руху повітря.

Системи кондиціонування необхідні для автоматичної підтримки в закритих приміщеннях всіх або окремих параметрів повітря. Системи кондиціонування забезпечують прийом, рециркуляцію, підігрів, сушку, зволоження І переміщення повітря по приміщенню. Системи кондиціонування підтримують оптимальні або допустимі величини показників мікроклімату.

Для зниження навантаження на органи зору користувача при роботі з ПК необхідно дотримувати наступні умови зорової роботи.

1) При роботі на ПК користувач виконує роботу високої точності, при мінімальному розмірі об'єкту розрізнення 0,3-0,5 мм (товщина символу на екрані).

2) Природне бічне освітлення повинне складати 2%, комбіноване штучне освітлення - 400 лк, при загальному освітленні - 200 лк.

До систем виробничого освітлення пред'являються наступні вимоги:

- відповідність рівня освітленості робочих місць характеру виконуваної роботи, достатньо рівномірний розподіл яскравості на робочих поверхнях і в навколишньому просторі, відсутність різких тіней, прямій і відображеної блесткості;

- оптимальна спрямованість випромінюваного освітлювальними приладами світлового потоку.

Штучне освітлення в приміщенні і на робочому місці створює хорошу видимість інформації, машинописного і рукописного тексту, при цьому повинна бути виключена відображена блесткість.

У зв'язку з цим передбачаються заходи щодо обмеження сліпучої дії віконних отворів і пряме попадання сонячного проміння, а також виключення на робочих поверхнях яскравих і темних плям. Це досягається за рахунок відповідної орієнтації віконних отворів і раціонального розміщення робочих місць.

У приміщенні рекомендується комбінована система освітлення з використанням люмінесцентних ламп. Для проектування місцевого освітлення рекомендуються люмінесцентні лампи, світильники яких встановлені на столі або його вертикальній панелі.

Світильники місцевого освітлення повинні мати пристосування для орієнтації у різних напрямах, пристрої для регулювання яскравості і захисні грати від засліплення і відображеного світла.

Для створення рівномірної освітленості робочих місць при загальному освітленні світильники з люмінесцентними лампами вбудовуються безпосередньо впродовж приміщення і розташовуються в рівномірно-прямокутному порядку. Найбажаніше розташування світильників – в безперервний суцільний ряд уздовж довгої сторони приміщення.

7.3 Техніка безпеки для користувача ПК

Для здоров'я і для безпеки даних потрібно підтримувати чистоту приміщення, комп'ютера і робочого місця. Враховуйте наступне:

- пил усередині комп'ютера може викликати його несправність;

- пил, що знаходиться в повітрі, електризується від екрану та стає шкідливим для організму.

Вимоги безпеки до початку робіт:

- Перед початком роботи необхідно прибрати робоче місце від зайвих предметів.

- Перевірити надійність встановлення апаратури на робочому столі.

- Монітор не повинен стояти на крою стола. Треба повернути монітор так, щоб на нього було зручно дивитись – під прямим кутом і трохи зверху вниз; при цьому екран має бути нахилений на 15-20 градусів від вертикалі в сторону від користувача.

- Відрегулювати освітленість робочого місця (перевірити, щоб на екрані монітора не відбивалося освітлення від вікна).

Вимоги безпеки під час виконання роботи:

- Необхідно стійко розташувати все на робочому столі, не допускати хитання обладнання.

- Не дозволяються сторонні розмови, подразнюючі шуми.

- Забороняється:

- працювати без належного освітлення;

- закривати вентиляційні отвори апаратури будь-якими предметами, оскільки це може призвести до їх перегріву;

- працювати з монітором, у якого під час роботи з’являться нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані, тощо.

Вимоги безпеки по закінченні робіт:

- Закінчити роботу, перевірити правильність її виконання;

- Перевірити, чи вимкнули ви електричні прилади;

- Прибрати робоче місце.

7.4 Шкідливі та небезпечні фактори в роботі з сонячними панелями

Робота з сонячними панелями може включати певні шкідливі та небезпечні фактори. Ось кілька з них:

- вплив сонячних променів: Робота з сонячними панелями відбувається під прямим впливом сонячних променів, що може призвести до перегріву тіла.

- електричні ризики: При роботі з сонячними панелями може бути присутній ризик ураження електричним струмом. Неправильне підключення або обслуговування системи може призвести до ураження струмом або короткого замикання.

- висота та робота на висоті: Встановлення або обслуговування сонячних панелей може вимагати роботи на висоті, тому існує ризик падіння з висоти, травм або розривом засобів захисту від падіння.

- Вплив навколишнього середовища: Робота з сонячними панелями може здійснюватися на відкритому повітрі, де присутні небезпеки, такі як висока температура, опади, вітер тощо.

7.5 Методи зниження шкідливих та небезпечних факторів в роботі з сонячними панелями

Для зниження ризику шкідливих та небезпечних факторів у роботі з сонячними панелями, слід вживати такі заходи:

- правильне використання особистих засобів захисту. Захисні окуляри, головні убори, рукавиці, взуття та інші засоби захисту для запобігання ураженням сонячними променями, контакту з електричними компонентами тощо.

- правильне підключення та обслуговування. Необхідно дотримуватись належних процедур підключення, обслуговування та ізоляції електричних компонентів сонячних панелей.

- безпека при роботі на висоті. Необхідно дотримуватись правил роботи на висоті, використовувати належні засоби безпеки, такі як страхувальні пояси, огорожі, для запобігання падінню з висоти.

Висновок:

Під час роботи з ПК на людину мають вплив безліч небезпечних чинників. Щоб попередити або зменшити цей вплив, потрібно дотримуватися правил використання ПК в умовах офісу. Також необхідно дотримуватись правил безпеки при роботі з сонячними панелями. Це є дуже важливим питанням, оскільки правильне використання комп’ютерної техніки та сонячних технічних засобів, дозволяє зменшити шкідливий вплив на співробітників, запобігти погіршенню їх самопочуття та уникнути нещасних випадків.